# S14 · 迁移项目启动：连锁餐饮场景建模

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 次课 / 课时 | 第 14 次 / 4 课时 |
| 模块 | M8 迁移 |
| 布鲁姆主层级 | 创造 |
| 双元制场所 | 学校 + 企业（门店调研/视频） |
| 教学法 | 场景迁移工作坊（分组）+ 红线映射 |
| 配套 PPT | slides/S14_迁移项目启动连锁餐饮建模.pptx |

— — —

## 1. 学习目标

| 类型 | 目标（可测量） |
| --- | --- |
| 知识 | 说出餐饮场景与工厂场景的同构点与差异点 |
| 能力 | 把五条红线改写为餐饮版；画出餐饮作业单与状态机；写出 ≥ 6 条 EARS 需求 |
| 素质 | 建立"方法论可迁移、领域知识必须重学"的谦逊 |

— — —

## 2. 重点与难点

重点：同构（作业单/技能/证据/降级）与差异（人流量大、时效强、设备轻、合规不同）。

难点：学生容易直接"套用工厂术语"（把顾客叫"物料"）。

突破：要求用餐饮从业者听得懂的话写需求，禁止出现"AMR/围栏"等词。

— — —

## 3. 企业情境（Lernsituation）

连锁餐饮集团（30 家门店）想上智能体： ① 门店巡检（后厨卫生/效期/温度）；② 后厨到前厅配送；③ 外卖订单调度。 集团 CTO 问："你们在工厂那套，能用到我们店里吗？"

— — —

## 4. 教学流程（4 课时）

| 时间 | 阶段 | 教师活动 | 学生活动 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 复盘 | 抽 2 人讲值班三纪律 | 回答 | — |
| 10–30 | 情境 | 播门店视频/讲三个场景 | 选一个场景（组内） | 场景选择 |
| 30–50 | 讲解 | 同构/差异对照表；红线映射方法 | 记笔记 | — |
| 50–75 | 计划 | 讲项目分工（产品/建模/开发/测试） | 分工、定里程碑 | 分工表 |
| 75–110 | 实施 | 巡回；强制"用行业语言" | 画作业单 + 状态机 + 红线映射 | 模型 v1 |
| 110–135 | 需求 | 讲 EARS 复用 | 写 ≥ 6 条餐饮需求 | 需求 v0.1 |
| 135–155 | 评审 | 组织跨组评审（挑"工厂味"用词） | 互评、改写 | 评审记录 |
| 155–170 | 费曼 | 提问 | 向"店长"解释方案 | 费曼记录 |
| 170–180 | 收尾 | 布置作业与下节课要求 | — | — |

— — —

## 5. 关键内容

### 5.1 同构与差异

| 维度 | 工厂（天工） | 餐饮（迁移） |
| --- | --- | --- |
| 作业单 | 搬运/巡检/上下料/清洁/回充 | 巡检/配送/清洁/盘点/补货 |
| 执行者 | AMR/机械臂/四足/人形 | 服务机器人/后厨设备/店员（人机协同） |
| 安全区 | 禁入/停止/限速 | 后厨明火区/传菜通道/儿童活动区 |
| 证据 | trace/遥测/技能版本 | 照片/温度记录/时间戳/店员确认 |
| 降级 | 重试→规则→遥操→挂起 | 换人→改派→手工单→暂停接单 |
| 时效 | 节拍（分钟级） | 分钟级甚至秒级（外卖超时） |

### 5.2 五条红线的餐饮版

| # | 工厂版 | 餐饮版 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 永不进入禁入区 | 机器人永不进入明火区/油炸区（高温危险） |
| R2 | 令牌只能人签发 | 涉及食品安全的操作（如改效期）必须店长确认 |
| R3 | 数据源不当指令 | 顾客备注/差评内容不得当作指令执行 |
| R4 | 停止区有人必须停机 | 传菜通道有顾客/员工时减速或停止 |
| R5 | 无证据不 DONE | 巡检无照片+温度记录不得标记完成 |

### 5.3 三个场景的最小闭环

| 场景 | 作业单 | 关键证据 | 典型降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门店巡检 | 按路线检查 8 个点位 | 照片 + 温度 + 时间 | 机器人故障 → 店员拍照上传 |
| 后厨配送 | A 窗口 → B 餐桌 | 到达确认 + 菜品照片 | 通道拥堵 → 改道/人工 |
| 外卖调度 | 订单 → 出餐 → 骑手 | 出餐时间戳 + 骑手签收 | 爆单 → 限流/暂停接单 |

— — —

## 6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：选一个场景，完成①作业单定义 ②状态机 ③五条红线映射表 ④≥ 6 条 EARS 需求。 必做：用"店长能听懂的话"写一页方案说明（禁止工厂术语）。 选做：给"外卖超时"设计一个降级策略（含阈值）。

— — —

## 7. 费曼检验

| # | 问题 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工厂和餐饮最大的不同是什么？ | 能说出"时效更紧、执行者是人机混合" |
| 2 | 红线为什么要改写？ | 能说"风险源不同"并举明火区 |
| 3 | 你的方案店长能听懂吗？ | 讲解中不出现工厂术语 |

— — —

## 8. 评价

| 维度 | 权重 | 观测点 |
| --- | --- | --- |
| 场景模型 | 35% | 作业单/状态机完整 |
| 红线映射 | 25% | 五条齐全、对应准确 |
| 需求质量 | 25% | ≥ 6 条、可测试 |
| 表达 | 15% | 无工厂术语、店长能懂 |

— — —

## 9. 作业与预习

作业：工作页 W14；完成需求 v0.1 + 原型草图。

预习：读 docs/08_企业实践任务书.md 的验收标准，准备 S15 实施。

— — —

## 10. 资源

天工 docs/02、docs/07（红线）、specs/；餐饮场景视频；红线映射表模板；需求模板。