# S06 · 任务分解与机群调度

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 次课 / 课时 | 第 6 次 / 4 课时 |
| 模块 | M3 安全 |
| 布鲁姆主层级 | 应用 |
| 双元制场所 | 学校 + 企业（排产员访谈） |
| 教学法 | 手算对比程序 + 调度博弈 |
| 配套 PPT | slides/S06_任务分解与机群调度.pptx |

— — —

## 1. 学习目标

| 类型 | 目标（可测量） |
| --- | --- |
| 知识 | 说出 DAG 分解原则、拓扑序、就绪集；说出能力匹配的硬门槛与软打分 |
| 能力 | 手工分解一个作业单为 DAG；写出能力匹配的 3 条单测；解释一次调度结果 |
| 素质 | 理解"可解释的调度"比"最优调度"更重要（现场要能说清为什么选它） |

— — —

## 2. 重点与难点

重点：分解粒度（任务要可执行、可验收）、依赖表达、打分可解释。

难点：学生倾向"一步到位"（一个大任务），导致无法定位失败。

突破：对比"1 个大任务失败"与"3 个小任务失败"的排查成本。

— — —

## 3. 企业情境（Lernsituation）

排产员："我们车间有 2 台 AMR、1 台机械臂、1 台四足。搬运单来了，谁去？ 我要能跟班长解释为什么派它去，而不是'系统算的'。"

— — —

## 4. 教学流程（4 课时）

| 时间 | 阶段 | 教师活动 | 学生活动 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 复盘 | 抽 2 人讲红线 | 回答 | — |
| 10–30 | 情境 | 排产员提问 | 讨论"如何解释" | 观点卡 |
| 30–50 | 讲解 | DAG/拓扑序/就绪集；能力画像 | 记笔记 | — |
| 50–70 | 手算 | 发作业单，要求手写 DAG | 手写分解 | 手写 DAG |
| 70–90 | 对比 | 运行规则规划器，对比差异 | 对比、讨论差异原因 | 对比表 |
| 90–120 | 实施 | 巡回；提示 capability.py | 写 3 条能力匹配单测 | 单测 |
| 120–140 | 调度博弈 | 给"两机抢一充电桩"场景 | 设计规则并模拟 | 规则卡 |
| 140–160 | 评审 | 组织互评"规则是否可解释" | 互评 | 评审表 |
| 160–175 | 费曼 | 提问 | 互讲"为什么拆这么细" | 费曼记录 |
| 175–180 | 收尾 | 布置作业 | — | — |

— — —

## 5. 关键内容

### 5.1 分解原则

| 原则 | 说明 | 反例 |
| --- | --- | --- |
| 可执行 | 一个任务对应一个技能调用 | "把货送到"（太大） |
| 可验收 | 有明确完成判据 | "尽量快"（不可验收） |
| 可依赖 | 用 DAG 表达先后 | 用时间 sleep 排序 |
| 可重试 | 失败可独立重试 | 整单重跑 |

### 5.2 能力匹配：硬门槛 + 软打分

硬门槛（不满足直接淘汰）：载重、技能、传感器、区域许可
软打分（在合格者中排序）：距离、电量、当前负载、历史成功率

### 5.3 可解释调度的三个必备字段

为什么是它（打分明细）；

为什么不是别人（淘汰原因）；

如果不满意，怎么改（可调参数）。

— — —

## 6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：把"原料库→装配车间，35 kg"手写分解为 DAG（≥ 3 个任务，含依赖）。 必做：写 3 条能力匹配单测（超载淘汰 / 缺技能淘汰 / 距离打分）。 选做：设计"充电桩争用"规则（优先级/预约/抢占），并说明如何避免饿死。

— — —

## 7. 费曼检验

| # | 问题 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为什么要拆成 3 个任务而不是 1 个？ | 能说"失败可定位、可重试" |
| 2 | 什么叫"可解释的调度"？ | 能说出三个必备字段 |
| 3 | 硬门槛和软打分的区别？ | 能举例说明"淘汰"与"排序" |

— — —

## 8. 评价

| 维度 | 权重 | 观测点 |
| --- | --- | --- |
| 手写 DAG | 30% | 依赖正确、粒度合理 |
| 单测 | 30% | 3 条且覆盖淘汰与打分 |
| 调度规则 | 25% | 可解释、无饿死 |
| 表达 | 15% | 费曼清晰 |

— — —

## 9. 作业与预习

作业：工作页 W06；把本组 DAG 与程序输出对比，写 3 处差异分析。

预习：读 docs/05 的编排闭环部分，思考"审批这一步能不能省"。

— — —

## 10. 资源

天工 core/taskgraph.py、core/capability.py、core/fleet.py；作业单卡片；DAG 空白模板。